114121

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

mikrozid® universal wipes

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319	Verursacht schwere Augenreizung.

Notruf: _____

Notruf: _____

Achtung

| Z40000026_01 | Version: 02.01, 06.02.2020 |  |
| --- | --- | --- |

Änderungen müssen ggf. auch an Z_BAW_INT gemacht werden!!!

Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung:

Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten., Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden., Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Handschutz:	Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 120 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

Augenschutz:	Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille

Körperschutz:	Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Atemschutz:	Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPLAN beachten

Brandbekämpfung:	Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Geeignete Löschmittel:	Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel:	Schaum Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

Reinigung/Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen.

Umweltschutz:	Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich., WGK 1

Allgemeine Hinweise:

Einatmung:	Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:	Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:	Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Verschlucken:	Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

Ersthelfer:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.:

Abfallbeauftragter: